Corrientes, 30 de setiembre de 2.015

Al Ing. Jorge Vara

Presidente del Fondo

de Desarrollo Rural (FDR)

Idea proyecto a presentar ante el F.D.R.

MEJORAMIENTO TRAZA RUTA PROVINCIAL Nº22

Progresiva 0 a 38.6 (sentido Concepción – Chavarría)

El proyecto propuesto se enmarca dentro del “Programa para la mejora y mantenimiento de los caminos de uso forestal” que fuera consensuado por el sector foresto industrial de la provincia como proyecto numero 5 dentro de la cartera de proyectos de su Plan Estratégico (PEFIC).

- DESCRIPCION:

La ruta provincial Nº 22, actualmente de tierra, tiene un recorrido de 95 km en su tramo Progresiva 0 (intersección ruta prov. Nº6Concepción) a progresiva 95 (intersección ruta Nac. Nº 123 Chavarría). A excepción de las rutas 6 y 123, no se interconecta en su traza con ninguna otra.

Características

Actualmente, la ruta provincial es la vía de conexión rápida entre las localidades de Chavarría y Concepción de 2.506 y 4.022 habitantes respectivamente (INDEC 2010); entre las cuales se ubica sobre la ruta 22 el paraje “Tacuarita” de unas 22 familias.

La ruta es utilizada de manera cotidiana por pobladores de la zona, por personal académico y comerciantes quienes la transitan para trasladarse entre las dos localidades. Además, en la ruta se celebra la fiesta provincial de “La Pilarsita” (progresiva 8), oportunidad en que los Chavarrienses y Concepcionistas transitan dificultosamente la ruta el día 12 de octubre.

La cuenca productiva de la ruta 22 nuclea aproximadamente a 12 productores ganaderos y a 8 forestales entre los que suman unas 100 mil ha totales dentro de las cuales 31.470 hectáreas son forestales de las que el 11% corresponde a Eucaliptus y el 88% a Pinus.

Labores realizadas

En los últimos 6 años, fueron realizados diferentes trabajos de mejora en toda su traza:

2009 al 2010: abovedado, reforzado y aterraplenado con suelo calcáreo (DPV). En 56.4km; Progr. 38,6 a 95 (tramo Chavarría).

2011 a 2014: se realizaron tareas de aterraplenado desde campo San José a Soldati (DPV), Progresivas  3,4 a 37.4 (tramo Concepción) y mantenimiento constante entre consorcio caminero y empresarios.

Mapa ruta 22 demarcando el tramo Chavarría (azul) y Concepción (Amarillo)

Cabe destacar que la ruta provincial Nº22 actualmente cuenta con un consorcio caminero que si bien, de acuerdo a su presupuesto, realiza el perfilado a lo largo de la traza una vez por mes, esto no llega a responder a las necesidades de mantenimiento y mejora que la ruta requiere.

Por todo ello es que las empresas privadas en los últimos años se vieron obligadas a realizar tareas de mantenimiento constante y mejora de la ruta en cuestión por un monto promedio anual  de 2.3 millones de pesos a fin de poder extraer su madera por el camino.

A pesar de las labores realizadas, actualmente el único tramo por el cual se realiza la extracción de la producción forestal es el SUR, a través de Chavarría el cual,  tomando como destino final la localidad de Santa Rosa (destino del 50% de la producción actual extraída), el trayecto suma un total de 201.5 km.

Si se toma el mismo destino final pero a través del tramo NORTE, saliendo a la ruta 6 (Concepción), el trayecto baja a 77.5 km significando un acortamiento de 124 km.

Mapa de la cuenca destacando los dos recorridos, en rojo de 201 km y en azul de 77 km.

Lo dicho anteriormente se traduce en pasar de un flete de $158/tn a uno de $103/tn(IVA incl.) en el caso de 201 y 77 km respectivamente. Esto significa un ahorro de 55 pesos por tn cosechada.

Sector Productivo e Industrial forestal

En lo que hace al abastecimiento de madera, la ruta 22 es la vía de salida de más de 220 mil tn. de la cual se destina el 50% al abastecimiento del20% de la demanda total foresto industrial de la cuenca centro (550.000 tn/año) conformada por las localidades de Chavarría, Saladas, Santa Rosa, Tata Cua y Concepción.

Mapa de superficie forestal sobre ruta 22,

en amarillo sobre tramo “Chavarria” y azul sobre tramo “Concepción”.

Considerando solamente la superficie implantada que se ubica sobre la traza de la ruta 22 que se propone arreglar (en el plano de color azul), ésta suma un total de 14.129 ha, representando un 45% dela superficie total de la cuenca.

Ahora bien, si tenemos en cuenta la totalidad de la masa boscosa que se encuentra en turno de corta sobre la ruta 22 hasta el año 2020 inclusive (6.159.343 tn), el 40% de ese volumen se concentra en el tramo de la ruta Norte, Soldati – Concepción (2.447.288 tn); según la siguiente proyección:

tn/año

Gráfico1: cuantificación en tn de la masa boscosa en turno de corta (tramo Concepción) al año 2.030.

La línea en rojo resalta el aprovechamiento mencionado hasta el año 2020.

Para lograr su aprovechamiento, solamente hasta el año 2020 inclusive, deberán transitar por el tramo norte de la ruta 22 un total de 81.576 cargas, lo que hace a 13.596 por año o visto de otra manera, 51 cargas al día durante los próximos 6 años (1 carga = 30 tn).

Si nos retrotraemos a los 55 pesos de abaratamiento en el flete mencionado, es loable pensar que hasta el año 2.020, se ahorraría en flete unos 134 millones (22.4 millones al año) en un escenario ideal.

- PROPUESTA:

Para el arreglo de la traza en cuestión se solicitó presupuesto a 3 empresas contratistas y a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Una de ellas es la que actualmente se encuentra realizando tareas en la ruta 22 para su consorcio caminero (Regidor) y otras dos empresas que fueron recomendadas por técnicos del Ministerio de Producción de las cuales, al final del proceso, una de ellas decidió no presentar su propuesta. Al momento la DPV no presento su presupuesto oficial.

- Emanuel Regidor:(38.3 km)

Resumen:

Presupuesta la preparación del terreno realizando un movimiento de terreno in situ de 110.000 m3, con el posterior recubrimiento de 80.430 m3 de suelo calcáreo traído desde 120 km para una el arreglo de una traza total de 38.300 mts de 7 mts de ancho.

Detalle:

- Excavación de cunetas con distribución de suelo

110.000 m3			$8.390.800,00

- Recubrimiento con suelo tosca tipo calcáreo (dt120km)

(38.300m x 7m x 0.3m)	80.430 m3			$39.950.385,30

- 	Movilización de obra						  $1.450.235,57

TOTAL		$49.791.420,87

- SOLVI SA (Ricardo Piris): (36 km)

Resumen:

Presupuesta la preparación del terreno realizando saneamiento de calzada in situ con la colocación de alcantarillas, con el posterior recubrimiento de 48.000 m3 de suelo calcáreo traído desde 80 km para una el arreglo de una traza total de 36.000 mts de 5mts de ancho.

Detalle:

- Zaneamiento de la calzada					$75.000,00

- Recubrimiento suelo seleccionado laterítico rojizo

tipo tosca calcáreo (dt 80km)48.000 m3			$29.760.000,00

- Alcantarilla de Caños de HºAº 0.8 mt diam	 (40 unid)	     $194.800,00

- Alcantarilla de Caños de HºAº 0.6 mt diam (20 unid)	       $75.000,00

- Movilización de obra						     $250.000,00

TOTAL		$30.357.800,00

Teniendo en cuenta el ahorro anual en el costo de transporte que representa el arreglo de la ruta, la inversión en el caso 1 y 2 se amortizaría en 2.21 y 1.35 años respectivamente siendo el precio por m2 en el primer caso de $185.71/mt2 y $168.65/mt2para el segundo.

- ANALISIS:

Fortaleza

- Seguridad en el abastecimiento de materia prima a la cuenca industrial (Parque industrial Santa Rosa y aledaños).

- Aumento de eficiencia a partir de la reducción de tiempo que demanda la obtención de materia prima por los industriales de la cuenca.

- Algunas empresas del sector estarían dispuestas a aportar en el proyecto con la mitad del arreglo de la tras de referencia.

Oportunidad

- Se estima que con una reducción de 55 pesos en el costo del rollizo  puesto en industria, abría una mayor demanda por parte de pequeños clientes que hoy no llegan a márgenes positivos. Pudiendo aumentar la oferta a la demanda de rollos por parte de las foresto industrias de la cuenca de un 20% actual a un 40%.

Amenaza

- Es evidente la diferencia de tipo de terreno existente entre la traza sur y norte de la ruta 22 lo que requerirá necesariamente, en caso de concretarse la ayuda, tareas de mantenimiento permanente y principalmente de control del paso de transporte de carga en días de lluvia.

- Es importante considerar la posibilidad que se produzca un posible ajuste de la tarifa actual de la madera por parte de los productores de acuerdo al abaratamiento que se genere por la diferencia de precio en el flete (hoy de 55 pesos/tn). Es decir, no se debemos presuponer que dichas reducciones de los costos de flete, a partir del proyecto, se transferirán en forma directa a los precios.-